Elettronici – Novembre 2025

Esercizio

.

Esercizio 2

Si vuole progettare una macchina sincrona a sincronizzazione esterna che per una sequenza non sovrapposta di lunghezza assegnata di 4 bit riconosca la sequenza 1011.

- minimizzare la macchina con l’algoritmo di Paul Unger,

- Utilizzare FF di tipo T,

- Disegnare il circuito.

Esercizio 3

Assegnati due vettori A e B di byte di dimensione DIM, sviluppare un sottoprogramma per il processore 68000 che calcola la somma degli elementi dei due vettori e restituisce la somma massima. Il programma sviluppato deve essere poi utilizzato come sottoprogramma e richiamato da un programma principale che passa i parametri nello stack.

Esempio:

A= 1,2,3,4;  B=1,2,3,5;     (sommaA=10, sommaB=11);

risultato in uscita   sommaMAX=11